四川省高速公路网规划（2021-2035年）

环境影响报告书

（简本）

规划主持单位：四川省交通运输厅

规划编制单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

规划环评主持单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

2021年10月

# 前  言

自1996年以来，四川省高速公路网规划已历经四次调整修编，共颁布实施五版规划（1996版、2009版、2011版、2014版和2019版），逐步构建起 “18、9、9”的高速公路网布局形态，总里程基本稳定在1.8万公里。目前，全省高速公路建成通车 8345 公里、在建 3454 公里，建成及在建规模接近规划总里程的70%，基本建成外联内畅、结构合理、安全高效的高速公路网。

但四川省高速公路发展仍存在进出川通道尚未有效对接、民族地区保障能力依然不强、局部路段亟待扩容提升等主要问题，在成渝地区双城经济圈建设以及我省“一轴两翼三带”区域经济布局大背景下，立足新发展阶段、新经济布局，需进一步审视全省高速公路网发展的适应性，对我省高速公路网规划进行调整修编。为此，四川省交通运输厅主持编制《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》（简称本《规划》）。

本《规划》目标：到2035年，形成功能完善、能力充分、服务均衡、衔接顺畅、安全可靠的省域高速公路网络，实现“成渝区域一体融合、省会极核多路放射、两翼三带互联互通、地市县城多向畅达”。高速公路高效连通成渝两大中心城市，畅通畅达毗邻省区，直联直通省内五大片区，互联互通所有地级行政中心，快捷服务全部县级节点。

本《规划》范围：为四川省全域范围。规划基年：2021年；现状分析年：2021年（2020年资料尚未公布时，采用2019年相关资料）；预测分析年：2022-2035年；规划展望年：2050年。

本《规划》布局：在2019版省高网规划布局的基础上，通过单因素补充和路网分层布局的方法，从支撑基本实现现代化、构建全省综合立体交通网、支撑成渝地区双城经济圈建设、适应全省融入新发展格局、服务乡村振兴战略实施五大必要性出发，按照“强化主轴、密实两翼、畅通三带、联动三州”思路进行布局，进一步完善省域高速公路网。本次规划路网优化完善的形式包括4种：新增规划线路（实线）、新增远期展望线（虚线）、19版规划研究项目（虚线）“虚变实”、19版规划线路线位调整，同时将19版规划研究项目改称为远期展望线、实际性质不变。

本《规划》方案：在强化主轴方面增设高速公路4条，包括：1安居-潼南、2大英-潼南、3安岳-荣昌、4自贡-永川。

在密实两翼方面增设高速公路10+3（远期展望线）条，包括：1万源-开州（远期展望线）、2达州-万州、3垫江-邻水-合川、4南充-武胜赛马-合川大石、5合江-荣昌、6万源-南江（远期展望线）、7南江-朝天-青川（远期展望线）、8平昌-仪陇、9蓬安-岳池、10剑阁-阆中、11南部-绵阳、12珙县-云南串丝、13青川-文县。

在畅通三带方面增设高速公路11+1（线位调整）条，包括：1北川-安州、2大邑-宝兴、3芦山-名山、4洪雅-七里坪、5西充-射洪、6米易-会理、7攀枝花红格-银江、8西区新庄-仁和中坝、9乐山机场高速公路、10攀枝花机场高速公路、11新都-什邡、12彭山-夹江-峨眉（调整线位）。

在联动三州方面新增高速公路2条，包括：1九寨沟-迭部、2雷波-永善。新增远期展望线4条，包括：1平武-松潘、2甘洛-美姑-雷波、3石棉-九龙-稻城、4米易-盐源。将《19版规划》中8条共计12段“虚变实”，包括：1茂县-黑水高速公路黑水-红原刷金寺段、2马尔康-雅安高速公路丹巴-小金段和宝兴-芦山段、3壤塘支线、4马尔康-攀枝花高速公路新都桥-九龙段和木里-盐源段、5德格-白玉、6色达-稻城高速公路班玛-甘孜段、甘孜-理塘段和理塘-稻城段、7甘孜-石渠高速公路称多-石渠段、8稻城-得荣。

统筹考虑发展需要和建设条件，将一批沿线人口稀少、地形条件特别困难、交通需求较小地区的路线规划设置为远期展望线，包括：开州-南江-青川、平武-松潘、石棉-甘洛-雷波、米易-盐源以及19版规划中原有的规划研究项目。

本《规划》形成由 20 条成都放射线、13条纵线、13 条横线以及 4 条环线、44 条联络线组成的高速公路网。全省高速公路总规模约 2.0万公里（含扩容复线600 公里），其中，国家高速公路 8500 公里，省级高速公路1.15万公里。另外，规划设置远期展望线 1900 公里。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《划环境影响评价技术导则总纲》的相关规定和要求，按照规划环评编制原则—全程互动原则，我公司作为本次规划环评主持单位，从本《规划》方案研究初期即介入编制过程，全程参与规划方案的研究、制定，对规划方案从环境保护角度进行了多次识别、分析和论证。在规划环评对规划项目与各类型自然保护地、四川省生态保护红线范围、城镇饮用水水源地及其水源保护区进行位置关系识别，对规划布局方案进行环境影响分析、预测评价基础上，规划主体编制单位按照规划环评提出的环保建议和要求，已将背离本次规划调整总体思路、明显无法满足现行管控法规要求、从交通发展和社会 经济需要角度考量实施必要性不大的数个项目予以舍弃；本《规划》拟新增的具体项目，已按照“环保优先、依法合规”的原则尽量对各类型自然保护地、四川省生态保护红线范围、城镇饮用水水源地及其水源保护区进行了绕避；无法绕避、确需穿（跨）越的，规划环评已提出“无害化”穿（跨）越要求，并依法依规向有关行政主管部门履行穿（跨）越的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。

本次规划环评在2019版省高网规划环境影响回顾评价基础上，与规划方案主体编制单位同步进行本次规划环评相关资料收集、现场踏勘；以本次规划目标、规划规模、布局等内容为评价对象，对规划区域资源环境现状进行了调查，识别了区域环境制约因素，就规划实施可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不利影响的对策措施，并提出了规划优化调整建议。

本《规划》在方案研究及规划项目路由拟定过程中，遵循交通运输部《关于实施绿色公路建设的指导意见》精神，坚持“可持续发展、统筹协调、创新驱动、因地制宜”的原则，科学规划、布局，规划方案尽量依法避让大熊猫国家公园、自然保护区、世界遗产地、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、水产种质资源保护区、水源保护区、生态保护红线范围等生态敏感区域。同时在研究规划路网及项目的建设规模、建设标准、断面形式、建设时序等过程中，遵循“资源节约、生态环保、节能高效、服务提升”的理念，充分考虑规划区实际情况及民众诉求，合理安排。特别对于川西及川西北高山高原地区，考虑到区域地形地质条件、生态环境制约、人口稀少等条件，降低其高速公路标准，延长实施时间，分步实现区域高速公路覆盖。

本《规划》考虑四川省现有高速公路网密度、区域差异及存在的不足，将高速公路网布局与产业政策、社会经济发展方向、地区环境资源禀赋、环境制约因素和项目的功能定位相结合，路网空间布局主次分明，本《规划》方案在大部分区域的产生的环境影响适中；川西北部及“三州”地区，环境制约性因素较多，但可以通过路线绕避、利用既有公路走廊，降低高速公路实施标准等工程措施，认真落实各项生态环境预报、保护和恢复措施，降低规划方案的不利环境影响。从环境保护角度出发，规划目标、规划规模、规划布局、规划结构及规划实施时序安排总体符合省情实际、基本合理。

按照《环境影响评价公众参与办法》及《规划环境影响评价条例》对于规划环评公众参与要求，本《规划》公众参与调查分为三种形式：媒体公示、书面征询各政府及相关部门意见、专家咨询。在媒体公示期间，未收到关于规划及规划环评的反对意见。书面征询意见期间，多个部门和各地市（州）政府积极回函参与了本规划和规划环评文件的优化、完善工作。规划环评后期，相关领域专家对本规划及规划环评提出了宝贵意见。本次规划及规划环评对公众参与过程中调查收集到的公众及单位意见，均已作出了回复和响应，并按照专家意见，对规划和规划环评报告进行了修改完善。

2021年9月，在认真领会研读规划主体报告、收集相关基础资料、征求各市（州）和相关行业专家意见、响应省级行业主管部门管控要求基础上，我公司编制完成了《四川省高速公路网规划（2021-2035年）环境影响报告书（送审稿）》。

本《规划》能够为我省实现宏观战略目标提供保障，对促进全省经济社会发展和改善民生意义重大。规划实施不可避免会对区域及项目沿线自然生态环境、大气环境、水环境、声环境、社会环境等方面产生不同程度的影响，特别是部分规划项目涉及自然保护区、大熊猫国家公园、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、湿地公园、饮用水水源保护区等法定保护地，对规划实施形成制约。但是，在对规划进行局部优化调整、实施过程中依法依规完善相关手续且严格落实各项环境保护对策、措施、要求情况下，规划实施的不利影响可以得到减缓和控制，其环境影响可以接受。总体而言，从环保角度分析，规划实施可行。

本次规划环评工作得到了省发展改革委、生态环境厅、自然资源厅、林业草原局、水利厅、住房和城乡建设厅、农业农村厅、交通运输厅等省级政府主管部门以及规划区域市（州）政府及有关专家的大力支持和帮助，报告书的编制工作得以顺利完成，在此一并表示诚挚的谢意！

## 1 规划概述

自1996年以来，四川省高速公路网规划已历经四次调整修编，共颁布实施五版规划（1996版、2009版、2011版、2014版和2019版），逐步构建起 “18、9、9”的高速公路网布局形态，总里程基本稳定在1.8万公里。目前，全省高速公路建成通车 8345 公里、在建 3454 公里，建成及在建规模接近规划总里程的70%，基本建成外联内畅、结构合理、安全高效的高速公路网。

但四川省高速公路发展仍存在进出川通道尚未有效对接、民族地区保障能力依然不强、局部路段亟待扩容提升等主要问题，在成渝地区双城经济圈建设以及我省“一轴两翼三带”区域经济布局大背景下，立足新发展阶段、新经济布局，需进一步审视全省高速公路网发展的适应性，对我省高速公路网规划进行调整修编。为此，四川省交通运输厅主持编制《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》。

《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》规划目标为：到2035年，形成功能完善、能力充分、服务均衡、衔接顺畅、安全可靠的省域高速公路网络，实现“成渝区域一体融合、省会极核多路放射、两翼三带互联互通、地市县城多向畅达”。高速公路高效连通成渝两大中心城市，畅通畅达毗邻省区，直联直通省内五大片区，互联互通所有地级行政中心，快捷服务全部县级节点。

规划范围为四川省全域范围。规划基年：2021年；现状分析年：2021年（2020年资料尚未公布时，采用2019年相关资料）；预测分析年：2022-2035年；规划展望年：2050年。

规划布局：在2019版省高网规划布局的基础上，通过单因素补充和路网分层布局的方法，从支撑基本实现现代化、构建全省综合立体交通网、支撑成渝地区双城经济圈建设、适应全省融入新发展格局、服务乡村振兴战略实施五大必要性出发，按照“强化主轴、密实两翼、畅通三带、联动三州”思路进行布局，进一步完善省域高速公路网。本次规划路网优化完善的形式包括4种：新增规划线路（实线）、新增远期展望线（虚线）、19版规划研究项目（虚线）“虚变实”、19版规划线路线位调整。

规划方案在强化主轴方面增设高速公路4条，包括：1安居-潼南、2大英-潼南、3安岳-荣昌、4自贡-永川。

在密实两翼方面增设高速公路10+3（远期展望线）条，包括：1万源-开州（远期展望线）、2达州-万州、3垫江-邻水-合川、4南充-武胜赛马-合川大石、5合江-荣昌、6万源-南江（远期展望线）、7南江-朝天-青川（远期展望线）、8平昌-仪陇、9蓬安-岳池、10剑阁-阆中、11南部-绵阳、12珙县-云南串丝、13青川-文县。

在畅通三带方面增设高速公路11+1（线位调整）条，包括：1北川-安州、2大邑-宝兴、3芦山-名山、4洪雅-七里坪、5西充-射洪、6米易-会理、7攀枝花红格-银江、8西区新庄-仁和中坝、9乐山机场高速公路、10攀枝花机场高速公路、11新都-什邡、12彭山-夹江-峨眉（调整线位）。

在联动三州方面新增高速公路2条，包括：1九寨沟-迭部、2雷波-永善。新增远期展望线4条，包括：1平武-松潘、2甘洛-美姑-雷波、3石棉-九龙-稻城、4米易-盐源。将《19版规划》中8条共计12段“虚变实”，包括：1茂县-黑水高速公路黑水-红原刷金寺段、2马尔康-雅安高速公路丹巴-小金段和宝兴-芦山段、3壤塘支线、4马尔康-攀枝花高速公路新都桥-九龙段和木里-盐源段、5德格-白玉、6色达-稻城高速公路班玛-甘孜段、甘孜-理塘段和理塘-稻城段、7甘孜-石渠高速公路称多-石渠段、8稻城-得荣。

统筹考虑发展需要和建设条件，将一批沿线人口稀少、地形条件特别困难、交通需求较小地区的路线规划设置为远期展望线，包括：开州-南江-青川、平武-松潘、石棉-甘洛-雷波、米易-盐源以及19版规划中原有的规划研究项目。

本《规划》形成由 20 条成都放射线、13条纵线、13 条横线以及 4 条环线、44 条联络线组成的高速公路网。全省高速公路总规模约 2.0万公里（含扩容复线600 公里），其中，国家高速公路 8500 公里，省级高速公路1.15万公里。另外，规划设置远期展望线 1900 公里。

## 2 规划分析

《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》为四川省境内高速公路专项规划，规划内容为国家发展和改革委员会发布修订的《产业结构调整指导目录（2019年本）》“铁路、公路及道路运输（含城市客运）、水运、航空运输、综合交通运输”属于国家重点鼓励发展的产业，符合国家产业政策。

《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》与《国家公路网规划（2013年-2030年）》、《国家“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《四川省综合立体交通网规划（2021-2050年）》、《四川省公路水路交通运输“十三五”发展规划》、《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二０三五年远景目标纲要》等上层规划相符。与《四川省“十三五”、“十四五”生态保护与建设规划》、《四川省土地利用总体规划（2006—2020年）》、《四川生态省建设规划纲要（2006—2020年）》等同层规划相协调。与《四川省主体功能区规划》、《四川省生态功能区划》、《四川省生态保护红线方案》（2018.07）、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等环境约束性规划总体相容。

《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》涉及到的部分国家公园、自然保护区、世界自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线等问题时，执行本报告提出的主动避让、“无害化”通过、保护和减缓影响措施并完善相关专题论证和审批手续的条件下，本规划与自然保护地法律法规、国土空间规划及四川省“三线一单”相关管控要求是相符的。

## 3 现状调查与评价

一、环境空气质量

2020年，全省21个市(州)政府所在地城市环境空气质量按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)评价，平均优良天数率为90.8%，同比提高1.7个百分点。重污染天数平均为0.6天，同比减少0.2天。全省环境空气质量达标城市总数达到14个。二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳（CO）21个城市均达二级标准。臭氧（O3）仅成都市超标，其余20个城市均达标。细颗粒物（PM2.5）14个城市均达标，成都市、自贡市、沪州市、德阳市、南充市、宜宾市、达州市7个城市超标，超标倍数为0.06-0.23倍。

二、水环境质量

2020年四川省六大水系中长江干流（四川段）、黄河干流（四川段）、金沙江水系、嘉陵江水系优良比例100%，岷江和沱江水系达到优良水质标准比例分别为94.9%、86.1%。153个省控监测断面中，有146个达到优良水质标准，Ⅳ类水质的断面7个，无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质的断面。主要污染指标为总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数。14个入川断面水质优良。13个出川断面水质优良。13个湖泊、水库中，除大洪湖为Ⅳ类，污染物为总磷外，其余水质良好。全省21个市（州）政府所在地46个在用集中式饮用水水源地共计46个断面（点位）所测项目全部达标（达到或优于Ⅲ类标准）。全省21个市（州）145个县217个县级集中式饮用水水源地共计220个监测断面（点位）所测项目全部达标（达到或优于Ⅲ类标准）。按实际开展的监测项目评价，全省乡镇集中式饮用水水源地断面达标率为93.6%。

三、土壤环境质量

2020年，全省102个土壤点综合评价结果I类点占比78.43%，11类点占比21.57%。2020年全省国家级耕地质量监测点的有效监测结果表明：监测点耕地土壤有机质、全氮、有效磷含量处于3级(中)水平，土壤钾素含量处于2级(较高)水平。目前，省内土壤问题较重，为进一步防治其问题加重化，四川省制定了《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》，按照预防为主、保护优先、风险管控的原则，进行土壤污染问题管控治理，并提出工作目标、主要指标。

四、声环境质量

2020年全省21个市(州)城市区域声环境昼间质量状况总体较好。全省21个市（州）城市道路交通声环境昼间质量状况总体较好。全省各类功能区昼间达标率为95.3%；夜间达标率为80.1 %。

五、生态环境质量

2020年全省生态环境状况为“良”，生态环境状况指数（EI）为71.3。21个市（州）的生态环境质量均为“优”和“良”，生态环境状况指数（EI）介于60.6-83.6之间。其中，雅安市、乐山市、广元市和凉山州的生态环境状况为“优”，其余17个市（州）的生态环境状况为“良”。183个县（市、区）中，生态环境状况以“优”和“良”为主，其中，生态环境状况为“优”的县有41个，生态环境状况指数值介于75.0-90.4；生态环境状况为“良”的县有136个，生态环境状况指数值介于55.2-74.8；生态环境状况为“一般”的县有6个，生态环境状况指数值介于39.5-50.7之间。

本次规划影响范围中，川西及川西北部区域是四川省生态空间的集中分布区域，是长江上游地区水源涵养和生物多样性保护的重要区域，同时也是四川省生态保护红线的主要分布区域，生态环境较为敏感。本次规划川中及川东部区域为四川省的重点开发区域，区域开发程度较高，经济发展速度快，人口密度较大，生态环境敏感程度一般；本次规划川东南和川南地区属省级层面重点开发区域及国家层面限制开发区中的农产品主产区和省级层面限制开发区的重点生态功能区，规划区域生态环境敏感程度一般。

六、自然保护地建设现状

目前全省拥有大熊猫国家公园1处。世界遗产5处，其中世界自然遗产3处（九寨沟、黄龙、大熊猫栖息地），世界文化与自然遗产1处（峨眉山—乐山大佛），世界文化遗产1处（青城山—都江堰）。自然保护区169个，其中国家级自然保护区31个，省级自然保护区64个，市级自然保护区28个，县级自然保护区46个。国家级风景名胜区16处，省级风景名胜75处。湿地公园64个（含试点）。森林公园数量127处，其中国家级森林公园40处，省级森林公园87处。地质公园30处，其中世界级3处，国家级16处，省级11处。水产种质资源保护区39个，其中国家级种质资源保护区31个，省级种质资源保护区8个。

七、土地资源利用状况

本次规划实施将占用一定数量土地资源，改变局部区域土地利用方式，加剧对区域耕地特别是基本农田的压力，因此土地资源的合理利用（占用）是本次规划实施的制约性因素之一。同时本次规划范围不可避免会涉及部分生态环境相对敏感和脆弱的地区，规划项目路由方案无法绕避、会涉及不同类型的自然保护地和饮用水水源地等重大生态环境敏感区域，这些敏感区域的生态环境保护也是本次规划的重大制约性环境要素。

## 4 规划环境影响分析及减缓措施

本次规划环境影响主要表现在规划实施对区域生态环境影响，其次为对区域声环境、大气环境、地表水环境影响，以及对地下水环境、社会环境、土壤环境等的影响。

一、社会环境影响及减缓措施

《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》的实施，将占用大量土地资源，必将会对区域土地利用格局、土地利用类型产生一定影响，对区域农业生产、生态环境、生物物种生境以及林业资源将造成一定影响。但高速公路网的建设，沟通了各经济区、产业带之间的联系，连接对外交通，实现能源、绿色及劳动资源的最优化利用及开发，有助于特色经济区和特色产业带的形成。同时，高速公路网规划的实施可增强四川省旅游资源的可达性、易入性和新开发旅游景点的可能性，对于四川旅游资源开发具有积极的作用。

为减缓规划实施对土地资源的影响，应适应当地社会经济发展需求，遵照节约用地原则，灵活应用公路技术标准，尽量减少耕地占用。在设计和施工阶段，严格按照《公路工程项目建设用地指标》（建标[2011]124号）要求，尽量取占地指标低数值，同时做到少占用耕地，保护基本农田，充分利用荒山、荒坡地、废弃地、劣质地等后备土地资源。充分利用闲置土地和既有通道走廊。扩容项目充分论证原位扩容方案和新建复线扩容方案，尽量减少新增土地占用。

二、地表水环境影响及减缓措施

本次高速公路网规划及实施对地表水环境的影响主要表现在：1、公路建设引起局部水环境水文特征改变和局部路面径流雨水污染。2、施工行为造成地表水环境污染。3、高速公路运营期服务设施的污水造成水体污染。4、运营期环境风险事故造成水质潜在风险。

经环境影响识别，本次规划新增项目中大英-潼南、南江-朝天-青川、青川-甘肃文县、蓬安-岳池、南部-绵阳、彭山-夹江-峨眉、攀枝花绕城（红格-银江）7个项目涉及8处城镇集中式饮用水水源地二级保护区或准保护区。万源-南江、芦山-名山、茂县-黑水高速公路黑水-红原（刷金寺）、马尔康至雅安高速公路宝兴－芦山、马尔康至攀枝花高速公路新都桥-九龙、马尔康至攀枝花高速公路木里-盐源、平武-松潘、米易-盐源、石棉-九龙-稻城-香格里拉、班玛-色达-稻城-德钦、称多-石渠-甘孜、九寨沟-迭部11个项目涉及通江、青衣江、小金川、力丘河、雅砻江、小金河、岷江、涪江、水洛河、卧罗河、色曲河、达曲、硕曲河、白水江等河流高功能水体（Ⅱ类水体）河段。

针对施工期和营运期，规划地表水环境影响，拟采取的环境保护措施主要包括：在项目设计阶段，路线尽量避开或“无害化”跨越水源地和高功能水体（Ⅱ类水体）河段，禁止进入一级水源保护区范围。设计足够的涵洞、桥梁，以减少高路基对地表径流的影响。服务区、停车区、收费站、管养设施等设置污水处理设备进行处理。项目施工阶段，严格施工管理，施工废水和生活污水集中收集处理，严禁直排地表水体，严防渣土（弃渣）下河，完善桥面、路面径流（排水）收集系统。项目运营阶段，针对污水处理设施设置长效运营监管机制和长期监测方案，确保污水处理达标排放，避免其对周边水体环境的污染；针对桥面、路面径流（排水）收集系统，加强环水保处理设施的日常运行和管理维护。

三、地下水环境影响及减缓措施

本规划对地下水环境的影响主要来自于项目施工期路基挖填和隧道工程。根据高速公路项目的工程性质、建设特点及其地下水环境影响特性，规划对地下水环境产生的影响主要体现在：1、施工废水的排放对地下水环境影响。2、隧道施工及运行期间隧道涌水对地下水资源量的影响。3、隧道工程对隧址区周边植被、生态环境影响。4、隧道工程对隧址区周边居民生产生活用水的影响。

为减小规划实施对地下水环境影响，要求各项目施工前，制定合理可行的施工方案，施工过程中通过超前预报、动态监测等工程手段，按照以堵为主、限量排放的涌水防治方针，坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的施工原则，采取主动控制和被动防治相结合的地下水污染措施，将路网规划实施对地下水环境的影响降至最低。

四、大气环境影响及减缓措施

本规划实施对大气环境的影响一方面表现为规划道路建设时施工期施工扬尘影响，另一方面表现为规划道路营运期汽车尾气排放及服务区燃料燃烧排放对区域大气环境影响。其中施工期的影响范围较小，且较为短暂，施工结束后，影响即可消失。公路营运期随行车流量增大，可能会导致沿线局部区域一氧化碳、氮氧化合物和碳氢化合物含量升高，但从完建投运的公路实际营运状况来看，公路行车燃油尾气排污对环境质量的影响一般较小，总体上不会导致区域环境空气质量污染危害。

五、声环境影响及减缓措施

本次规划新增的高速公路项目中，部分成都放射的既有高速公路扩容项目临近城区路段交通噪声影响范围可能较大，成都周边、社会经济较发达地区的联络线及出川通道居民点分布集中路段的交通噪声影响也相对突出，位于川西和川西北地区的规划线路或远期展望线路一般噪声影响范围较小。

根据对本规划高速公路规划线位沿线敏感点分布的定性了解和初步调查可知，声环境敏感区主要为路线邻近城市、乡镇规划区以及沿线农村区域居民点集中分布路段。规划阶段，本次评价主要从规划管理角度提出交通噪声管控和建议措施要求：相关地市（州）、区（县）在制订城乡规划声环境功能区划时，充分考虑高速公路沿线两侧建筑声环境规划，合理确定高速公路两侧噪声规划控制距离。在实施城乡规划居住用地详规或控规时，充分考虑高速公路交通噪声影响，对拟建公路侧临路第一排建筑的功能就行适当调整，参考既有高速公路项目环评提出的声环境达标距离、结合具体构筑物声环境质量标准要求进行地块规划的实施，从规划源头主动避免造成交通噪声干扰。同时本报告要求规划各项目在实施期间做好营运期交通噪声污染防治工作，落实降噪措施，尽量减小高速公路建设对道路两侧声环境保护目标的影响。

六、土壤环境影响及减缓措施

本规划实施对土壤的环境影响主要为土地资源破坏、土壤侵蚀、土地污染。规划环评要求，各具体项目实施过程中，在施工阶段前，必须贯彻"预防为主"的方针，合理布设路线，制定土壤污染控制措施。施工期间，严格管控施工人员行为，以控制和削除土壤污染源作为防治的基本要求。运营期间，加强环境管理，设置相应路面标志及管理部门，对沿线路面及周边土地进行管理，防治土壤污染。

七、生态环境影响及减缓措施

在本次规划新增项目（含19版规划研究线路改称为远期展望线）中1宝兴－芦山、2平武-松潘、3万源-南江、4剑阁-阆中、5西充-射洪、6大邑-宝兴、7丹巴－小金、8甘洛-美姑-雷波、9石棉-九龙、10南江-朝天-青川、11青川-甘肃文县、12芦山-名山、13垫江-邻水-合川、14平昌-仪陇、15新都桥-九龙段、16蓬安-岳池、17珙县-云南串丝、18黑水-刷金寺段、19木里-盐源段、20米易-盐源、21石棉-九龙-稻城、22大英-潼南、23北川-安州等项目涉及不同类型、各级别自然保护地共计54处（其中国家公园1处；国家级自然保护区4处，省级自然保护区8处，市（县）级自然保护区5处；世界自然和文化遗产地3处；国家级风景名胜区5处，省级风景名胜区7处；国家级森林公园7处，省级森林公园3处；省级湿地公园3处；世界地质公园1处，国家地质公园2处；省级水产种质资源保护区1处），其余项目均不涉及自然保护地。

针对涉及生态环境敏感区的项目路线，在规划阶段原则上应予以绕避。确无法绕避的，应尽量以隧道、桥梁等无害化方式通过。因工程安全、地质环境条件限制，确无法无害化穿越的，应尽量减小地面工程数量，并重视施工管理，并通过完善的污染防治措施、生态保护和修复措施及事故风险应急预案，减小生态环境影响。同时完善涉及自然保护地相关专题论证及审批手续。

根据本规划新增项目（含19版规划研究线路改称为远期展望线项目）与四川省生态保护红线位置关系识别结果，规划项目中，包括大英-潼南、垫江-邻水-合川、万源-南江、南江-朝天-青川、青川-甘肃文县、平昌-仪陇、剑阁-阆中、大邑-宝兴、芦山-名山、米易-会理、黑水-红原（刷金寺）、宝兴－芦山、新都桥-盐源、平武-松潘、甘洛-美姑-雷波、石棉-九龙-稻城、米易-盐源等共计21个项目（项目里程2305公里）涉及生态保护红线范围；涉及红线范围线路总长度515.19km，占这21个项目线路总长度2305公里的22%。安居-潼南、安岳-荣昌-合江、自贡-永川、万源-开州、达州-万州、南充-武胜赛马-合川大石、蓬安-岳池、南部-绵阳、珙县-云南串丝、北川-安州、彭山-夹江-峨眉、洪雅-七里坪、乐山机场高速公路、西充-射洪、盐边红格－东区银江、西区新庄-仁和中坝、攀枝花机场高速公路、壤塘支线、德格-白玉等其他项目不涉及生态保护红线范围。

对于涉及生态保护红线的规划项目，本次规划要求，在实施阶段，项目首先应进一步优化线位，避绕生态保护红线区；对于高山、高原地区高速公路选线尽量依托现有的国、省干道，避免新增廊道，尽量减少土地占用，林地开采。受地形、地质条件以及安全生产等因素限制，确无法避绕生态保护红线区域的高速公路项目应尽量采取无害化方式穿越。运行期需做好生态保护红线范围内的生态修复及生态影响调查监测，通过动态监测，完善管理，使生态向良性或有利方向发展。同时完善涉及生态保护红线不可避让专题论证及审批手续。

同时，本次规划实施过程可以借鉴藏区铁路和其他区域高速公路的先进、环保施工方法，探索适合于高山高原区生态环境保护的施工工艺，减小高速公路实施对生态环境敏感区的影响。

八、环境风险、生态风险评价及防控措施

本次规划实施期间主要的环境风险来自营运期的环境污染事故，污染事故主要产生于交通事故，当运送危险品的车辆在运输途中突发性发生逸漏、爆炸、燃烧等，造成恶性污染事故，将对当地环境造成较大危害。根据预测结果，发生以上环境风险的概率非常小。本次高速公路网规划实施期间主要的生态风险包括规划项目施工期间因火灾引起的生态风险和高速公路建设及营运期间因外来物种入侵而产生的生态风险。

为减小环境风险影响，交通运输管理部门和规划项目建设单位必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。为减小生态风险影响，规划高速公路实施过程中，应严格施工管理，高速公路景观绿化应谨慎采用外来物种，降低因高速公路建设和运营而产生生态风险的几率。

九、长期与累积环境影响预测与评价

本次规划为非污染生态影响型高速公路专项规划，在不考虑与其他类型项目互相累积的前提下，公路网实施累计影响主要是空间上的累积影响。空间上的累积环境影响主要体现在对生态环境保护目标的累积影响以及对大气环境、水环境和噪声污染的累积影响。其中生态环境累积影响较大，各项目在实施过程中，需优化路由和道路形式设计，尽量以隧道形式穿越高山、深丘，合理设置穿越廊道，尽量与其他交通项目共用廊道，以减小对区域生态环境扰动，同时做好水土保持和生态修复工作，减小各项目实施对该区域生态环境的累积影响。

本规划高速公路网与部分既有铁路廊道可能会有重叠现象，对其沿线环境敏感区域可能产生叠加影响。需特别沿线环境敏感区，避免高速公路实施，阻断湿地水文通道，阻隔湿地生态系统的流通。

## 5 规划方案综合论证与优化调整建议

本次规划目标制定充分考虑四川省生态环境承载能力和要素保障能力，结合生四川省“三区三线”及“三线一单”管控要求，结合区域经济社会发展特点和生态环境特点，统筹优化运输通道布局，规划目标符合我国关于生态文明建设，美丽中国、绿色发展的总体要求，从环境保护角度出发，规划目标的确定合理。

高速公路网规划针对目前省高网仍存在的不足，进行局部区域路网的优化完善，以进一步提高高速公路运行效率，促进可持续发展，规划内容符合当前四川省交通发展的需要，规划规模基本合理。

高速公路网规划布局方案在优化调整过程中，已将具有较大环境制约性因素，且战略意义一般，实施必要性不的项目予以舍弃；纳入规划网中的高速公路，项目沿线涉及的重要环境敏感区，如自然保护区核心区和缓冲区、饮用水源一级保护区、生态保护红线范围等已尽量进行了绕避，确无法绕避的，已考虑采用“无害化”等工程技术方法进行穿越。同时，本次高速公路网规划布局充分考虑四川省现有高速公路网密度、区域差异及存在的不足，高速公路网布局与地区的功能定位、产业政策、社会经济发展方向和环境资源禀赋及环境制约因素结合，路网空间布局主次分明，从环境保护角度出发，规划方案在大部分区域的产生的环境影响适中；川西及川西北部地区，环境制约性因素较多，但可以通过路线绕避、利用既有公路走廊，降低高速公路实施标准等措施，降低规划方案的环境影响，路网规划布局基本适宜。

本次规划高速公路网建设标准按照普通高速公路标准和“高速化”标准两个标准实施，从环境保护角度出发，是适合四川省区域经济社会发展特点和区域环境特点的，高速公路网规划的实施安排符合实际。

本次高速公路网实施时序安排，充分考虑规划高速公路特点及分布，结合区域生态环境敏感程度及建设难度，将规划调整路线、高速公路扩容复线、出川通道、区域联络线等位于四川中东部地区，高速公路建设条件较好的高速公路拟定先期实施，实施时序确定为2035年前建成高速公路；针对川西及川西北高山高原地区规划的远期展望线，由于其实施环境制约性因素较大，建设条件较差，相关工程技术条件尚不成熟，因此将其拟定为远期实施，实施时序确定为2035年之前实现“高速化”。从环境保护角度出发，规划实施时序的安排较为合理。

本报告将主要从规划下阶段实施方面从环境保护角度提出优化调整建议和相关环境保护要求。

一、总体建议及要求

1、规划实施阶段应遵循“依法合规、保护优先、预防为主、生态优先、绿色发展”原则，规划项目选址选线应尽可能绕避自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、自然遗产地等自然保护地和生态保护红线范围，避让Ⅰ级林地，国家一级公益林；因工程、地质条件、自然因素等条件限制，确须进入自然保护地建设的高速公路，应对自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园生态保护区和核心景观区、地质公园一级保护地质遗迹地等法律禁止区域进行绕避，确无法绕避的，应考虑尽可能以“无害化”方式穿越，不在地表修筑建构筑物设施，并做好科学论证，取得相关行政主管部门批准；对其他生态敏感区确无法绕避的，应进行科学论证，完善相关手续，并建议研究采取控制建设规模、适当降低技术标准、增大桥隧比例等有效工程措施，及先进的施工工艺和施工组织管理办法和生态防护及修复措施，最大程度降低对生态环境的影响；若因工程、地质条件、自然因素等条件限制，确需在自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园生态保护区和核心景观区、地质公园一级保护地质遗迹地表建设高速公路的，建议高速公路实施单位尽早与自然保护地所在的市（区、县）人民政府协商，启动相关保护地范围和功能区划调整工作，将相关限制进入区域调出工程占地范围，并完善相关手续，取得相关行政主管部门同意。

2、各规划项目在实施过程中，应按照坚持资源节约、集约使用的原则，提高土地利用效率，依据公路用地规划要求，在充分利用现有通道的基础上，科学规划，合理建设，有序实施。提别是川西及川西北区域的规划研究线路，应尽量利用既有交通廊道，避免新开廊道对当地生态环境造成破坏。

3、鉴于本次规划部分建设项目涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，对局部地区的生态功能有一定压力，还可能存在一定法律冲突，因此在涉及敏感区的规划项目实施前，应对其环境可行性进行充分论证，严格按照国家有关法律、法规进行避绕、调整、保护。特别是对于川西及川西北区域的远期展望线，由于区域生态环境较为敏感，生态保护红线分布较为密集，各规划研究线路可能涉及较多生态环境敏感区域。规划研究线路在实施过程中，尤其应注意对项目线路走向、工程方案、施工方案、环境保护措施可行性等进行充分论证，对涉及的保护区进行专题论证，征得主管部门同意，确保工程研究和生态专题研究结论可行后，方可实施项目。

4、本次规划为中长期规划，由于各区域环境状况，我省的敏感区分布情况，工程技术条件等均在不断变化、更新过程中，因此为更好掌握规划实施的环境影响，及时调整环境管理政策，更新环境保护措施，建议在规划实施过程中，规划主持单位每隔5年左右开展一次跟踪评价或回顾性评价工作，针对规划的重点建设项目，在其运营后3-5年开展环境影响后评价。

5、目前我省各区县及各乡镇的饮用水水源保护区正在不断规范过程中，因此在将来一段时期内，各区域的饮用水水源地可能会不断更新完善。建议规划项目实施过程中，应特别重视饮用水水源地的保护工作，项目设计及项目环评应按照更新后的饮用水水源地进行选线，注意对饮用水水源保护区进行绕避，确无法绕避的做好环境风险应急处理工作。

6、根据与自然资源厅对接成果，目前我省各类保护地正在进行整合和优化管理，由于历史原因，划分不合理或不再具有保护价值的保护地将予以取缔，对于其他保护区将根据实际情况优化整合保护区边界，各保护地的管理办法也可能相应进行调整。因此，本报告要求，规划在实施过程中应保持与自然资源厅的对接协调，规划项目路线比选过程中，应以最新的保护区划定成果和保护区管理办法作为依据，做好各类保护地的绕避和保护工作。

7、目前我省生态保护红线正在勘界定标过程中，本报告要求，规划项目在实施过程中，应与生态保护红线主管部门保持对接协调，依据勘定的生态保护红线成果，指导项目选线，并按照国家发布的生态保护红线管控要求，对生态保护红线进行避让和保护。

二、针对具体规划项目优化调整建议

针对各具体规划项目，本报告根据规划项目类型特点，规划布局区域特点，分区域、分类别针对代表性项目提出下阶段实施方面从环境保护角度提出优化调整建议和相关环境保护要求：

1、成都至宜宾、蒲江经夹江井研、德昌经会理至云南、泸州至永川为本次规划针对19版规划直接继承的高速公路。其中成都至宜宾已开工建设，德昌经会理至云南已通过项目环评，由于四川省生态保护红线方案于2018年7月发布，上述项目可能在实施阶段涉及生态保护红线范围等新的生态敏感区，本次规划环评主要从项目后续实施过程中，提出要求，项目在实施过程中应遵循新的环境保护政策，若出现重大变动，需按照《中华人民共和国环境影响评价法》要求，完善环评重新报批手续。

2、针对扩容复线高速公路，成都至南充扩容大部分为原路扩容，成乐、成渝、成绵等其余扩容项目多为新建复线扩容。扩容项目一般为6-8车道，车流量较大，噪声影响较大，占地影响较大。针对扩容项目，本报告要求规划线路应注意绕避重要生态敏感区和声敏感点集中区域，同时，应重视噪声污染影响，做好噪声污染防治措施。

3、针对川西及川西北高山高原地区的新增远期展望线或继承的规划研究线路，由于区域海拔较高，地形起伏大，地质条件复杂，生态环境敏感，工程建设条件较差，本报告建议规划研究线路在实施过程中，需结合区域地形地貌、地质条件和生态环境特点，论证优化路线方案，尽量绕避生态敏感区，关注野生动物通道，研究调整规划研究线路实施时序，以及采取合适的工程方式，先进的施工工艺等方面提出优化调整建议，尽量减小规划实施对区域生态环境影响。

4、这对本次规划在四川中东部及四川南部、东南部、东北部地区通过局部优化、适当补充的思路新增规划的高速公路，报告建议以上项目实施过程中，应重视环保选线，尽量绕避敏感区及城建区，优化工程形式和施工工艺，减小污染物排放和生态环境影响。同时注意协调高速公路沿线与区域生态景观，按照《关于实施绿色公路建设的指导意见》精神，建设有四川省特色的高速公路。

5、针对本次规划线路中较为敏感的平武-松潘、雅安-马尔康、甘洛-美姑-雷波、甘孜-石渠、班玛-色达-稻城、南江-朝天-青川等高速公路，报告要求：（1）涉及大熊猫国家公园核心保护区，世界自然和文化遗产核心区和保护区，自然保护区核心区和缓冲区，风景名胜区一级保护区，森林公园、湿地公园生态保育区等路段，必须以桥梁、隧道采用“无害化”的方式穿越，不能设置地面工程，若确因工程技术条件限制，无法无害化穿越的，应延缓该工程的实施时序，待保护区功能区划调整，将限制进入区域调出工程占地范围，或待高速公路隧道施工工艺改进，可以实现特殊保护区域“无害化”通过时，方可实施。（2）涉及其他法律允许建设的生态敏感区路段，除隧道露头及设置必要的通风设施外，建议尽量以隧道无害化方式穿越；项目涉及饮用水水源保护区的路段，建议尽量以大跨径桥梁一跨而过的无害化形式穿越，确实受工程建设条件和营运安全因素制约而无法一跨而过时，应尽量减小涉水桥墩数量，重视施工管理，并通过完善的污染防治措施和事故风险应急预案，减小对饮用水水源地影响。（3）项目实施前，需进行工程可行性研究和项目全线生态影响及保护专题研究和工程可行性研究，确保有可行的工程设计方案及妥当的生态环境保护措施后，方可实施，针对涉及的各生态环境敏感区，需进行详细的专题研究及论证，取得主管部门同意，项目实施后，3-5年内建议进行环境影响跟踪评价和后评价，评估工程对区域环境影响，并采取修复措施减缓影响。

## 6 环境影响跟踪评价计划

本次《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》为中长期规划，为有效贯彻实施规划环境影响评价提出的减缓措施，完善规划环评难以预测和发现的问题，在规划实施期间应进行跟踪评价。本报告建议每隔5-10年对四川省高速公路网规划进行环境影响跟踪评价，对规划项目涉及自然保护区环境敏感区域的路段环境影响进行跟踪调查；同时对重要规划项目在实施后3-5年开展环境影响跟踪评价或后评价，以总结规划实施的经验、教训，为规划优化调整及后续实施提供指导。

## 7 公众参与及会商意见处理

本次公众参与调查分为三种形式：媒体公示、书面征询各政府及相关部门意见、专家咨询。在媒体公示期间，未收到关于规划及规划环评的反对意见。书面征询意见期间，多个部门和各地市（州）政府交通运输局积极回函参与了本规划和规划环评文件的优化、完善工作。规划环评后期，相关领域专家对本规划及规划环评提出了宝贵意见。本次规划及规划环评对公众参与过程中调查收集到的公众及单位意见，均已作出了回复和响应，并按照专家意见，对规划和规划环评报告进行了修改完善。

## 8 评价结论

本次《四川省高速公路网规划（2021-2035年）》充分考虑了四川省现有高速公路网密度、区域差异及存在的不足，将高速公路网布局与地区的功能定位、产业政策、社会经济发展方向和环境资源禀赋及环境制约因素结合。规划目标明确，意义重大；思路清晰，实施性强；重点突出，针对性强。本次规划方案在大部分区域的产生的环境影响适中；川西及川西北部地区，环境制约性因素较多，但可以通过路线绕避、利用既有公路走廊，降低高速公路实施标准、延缓实施时序等措施，降低规划方案的环境影响，从环境保护角度出发，规划目标、规划规模、规划布局、规划结构及规划实施时序安排总体符合省情实际、较为合理。

本规划能够为我省实现宏观战略目标提供保障，对促进全省经济社会发展和改善民生意义重大。规划实施不可避免会对区域及项目沿线自然生态环境、水环境、声环境、社会环境等方面产生不同程度的影响，特别是部分规划项目涉及自然保护区、大熊猫国家公园、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、湿地公园、饮用水水源保护区等法定自然保护地，对规划实施形成制约。但是，在对规划项目进行局部优化调整且严格落实各项环境保护对策措施情况下，规划实施的不利影响可以得到减缓和控制，其环境影响可以接受。

总体而言，从环保角度分析，规划实施可行。