附件1

省交通执法总队（厅高管局）机关办公楼安防监控系统升级改造项目采购内容

| 序号 | 产品 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩枪机摄像机 | - 网络高清智能摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，彩色最低照度≤0.005 lx，支持≥120 dB宽动态，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持POE供电，支持≥50米红外补光、≥30米白光补光，防护等级IP66或以上； - ▲ 内置GPU芯片，内置扬声器、麦克风，支持智能补光、白光补光、红外补光等补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，在自动模式下可根据被摄物的距离自动调节补合灯亮度值，在手动模式下可手动设置补光灯的亮度值；补光灯在低照度下支持自动开启，白光灯补光时支持输出彩色视频图像，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加供应商鲜章证明）； - ▲支持目标过滤功能，若智能分析类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留、物品移除时，支持设置目标像素值范围，只检测预设像素值范围内的目标；支持智能分析屏蔽区域功能，支持在预览画面上设置≥4个多边形(不少于4-9条边)屏蔽区域，不检测预设区域内的人脸；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加供应商鲜章证明）； - ▲ 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，支持对检测区域内不少于10个行人进行检测、框选跟踪和抓拍，支持筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，支持上传全景照；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加供应商鲜章证明）。 | 10 | 台 |  |
| 2 | 枪机支架 | - 合金材质，万向，与全彩枪机摄像机配套； - 长度：≥180mm。 | 10 | 个 |  |
| 3 | 红外半球摄像机 | - 在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL； - 靶面尺寸≥1/2.7英寸； - 信噪比≥55dB； - ▲ 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加供应商鲜章证明）； - 内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口； - ▲需支持IP66防尘防水。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加供应商鲜章证明） | 48 | 台 |  |
| 4 | POE防雷器 | - 额定工作电压Un：网络：≥5V，电源：≥48V； - 最大持续工作电压Uc：网络：≥8V，电源：≥80V； - 额定工作电流IL：网络：≥300mA，电源：≥2A； - 标称放电电流In(8/20us)：≥5KA; - 最大放电电流Imax(8/20us):≥10KA； - 保护水平Up：网络：≤15V，电源：≤180V； - 最大传输速率Vs：100Mbps； - 插入损耗：≤0.2dB； - 响应时间TA：≤1ns。 | 7 | 个 |  |
| 5 | 全彩球形摄像机 | - 设备由全景通道和细节2个通道组成； - 可通过客户端软件或IE浏览器可以发起双向语音对讲和单向语音广播； - 全景支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出细节支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出； - 设备红外照射距离：全景：红外≥30m，白光≥30m，细节：红外≥40m； - 细节通道:光学变倍≥12倍;数字变倍≥16倍； - 设备球机水平旋转范围:≥0°~350°垂直旋转范围:≥-5°~90°；全景镜头可手动调节，上下调节角度≥7°~17°； - 当触发移动侦测、进入区城、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警； - 在双路模式下，2路画面可实现画中画显示，其中悬浮画面可手动拖动，并可切换悬浮画面对应的通道； - 在全景通道下，当有目标触发区域入侵、越界、进入区域、离开区域等智能分析事件时且开启细节通道的联动跟踪抓拍功能时，可联动细节通道摄像机进行目标跟踪，可支持水平360°的目标跟踪； - 设备防护等级≥IP66； - 支持画质优先、存储优先、均衡模式、自定义4种编码模式(默认画质优先)； - 全景通道、细节通道均支持人、车目标区域入侵检出，当有人或车辆进入检测区域时，可进行声光报警提示。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 全彩摄像机支架 | - 合金材质，壁挂式，与全彩球形摄像机配套。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 弱电箱 | - 标准9U壁挂式机柜，内配1个5位3孔插线板。 | 7 | 个 |  |
| 8 | 12口光纤配线架 | - 12口 1U机架抽拉式； - 满配12个LC双工法兰+24条单芯尾纤（24芯）； | 2 | 个 |  |
| 9 | 4口光纤盒 | - 4口8芯终端盒 满配LC双工法兰+尾纤； - 冷轧板厚款 桌面式。 | 2 | 个 |  |
| 10 | 24口POE交换机 | - 二层网管型交换机； - ≥24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个；10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率≥370W； - ≥交换容量336Gbps； - ≥包转发率92Mpps； - 金属外壳，≥6kV防雷，机架式交换机； - 支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持远程管理。 | 6 | 台 |  |
| 11 | 8口POE交换机 | - 二层非网管交换机； - 交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps； - ≥8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率120W），固化≥2个SFP千兆光口 - 支持云端发现，云端查看设备状态。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 光模块 | - 千兆单模SSFP光模块； - 波长1310nm/1550nm； - 最大传输距离≥3km。 | 7 | 个 |  |
| 13 | 12芯光纤线 | - 中心束管铠装室外铠装单模光缆； - ≥12芯 。 | 180 | 米 |  |
| 14 | 网线 | - 国标6类非屏蔽网线 。 | 4640 | 米 |  |
| 15 | 4芯光缆 | - 标准9U壁挂式机柜，内配1个5位3孔插线板。 | 800 | 米 |  |
| 16 | 光纤熔接 | - 标准9U壁挂式机柜，内配1个5位3孔插线板。 | 96 | 芯 |  |
| 17 | 24口汇聚交换机 | - 二层网管交换机 - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps - ≥24个千兆光口，≥8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，5.固化≥4个SFP+万兆光口， - 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能， - 支持云平台统一管理。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 光模块 | - 千兆单模SFP光模块； - 波长1310nm/1550nm； - 最大传输距离≥3km。 | 7 | 个 |  |
| 19 | 12口光纤配线架 | - 12口 1U机架抽拉式； - 满配12个LC双工法兰+24条单芯尾纤（24芯）。 | 2 | 个 |  |
| 20 | PDU | - 接口不低于8口个，每个接口额定电流≥10A | 1 | 个 |  |
| 21 | 解码器 | - 解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，具有≥1路HDMI 1.4输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入，≥6路报警输出接口； - HDMI 1.4最大输出分辨率支持3840*2160，支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； - 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览，支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； - ▲ 支持接入并解码显示分辨率≥8000×3000的实时视频图像；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲ 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲ 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲ 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 1 | 个 |  |
| 22 | NVR | - 嵌入式网络硬盘录像机，支持≥4个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥12T硬盘，支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥256Mbps，支持≥24路1080P视频同时解码输出； - 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； - ▲ 支持异源输出分辨率≥4096×2160的视频图像+分辨率≥1920×1080的视频图像；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加供应商公章证明） - ▲ 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加供应商公章证明） - ▲ 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章证明） - ▲ 支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章证明） - ≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口，支持≥2个千兆网口、≥2个USB接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口，高度≤2U。 | 2 | 台 |  |
| 23 | 硬盘（6T） | - SATA接口，≥6T,与NVR配套。 | 6 | 块 |  |
| 24 | 安防管理系统主机 | - 硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB； - 音频接口：后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口； - ▲操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装；（需提供国家认可检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用；（需提供国家认可检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲可支持远程开关机，支持远程唤醒；（需提供国家认可检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；（需提供国家认可检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复；（需提供国家认可检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放；（需提供国家认可检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放；（需提供国家认可检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - ▲转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF；（需提供国家认可检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - MTBF≥35W小时,提供证书扫描件并加盖公章。（需提供证书扫描件并加盖供应商公章） | 1 | 台 |  |
| 25 | 安装辅材 | - 包含安装管材、管件及五金接头等； - 辅材符合国标要求。 | 1 | 项 |  |
| 26 | 系统集成 | - 包含系统集成的安装人工费、调试费、培训费、运费等。 | 1 | 项 |  |