附件1

《四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端管理办法》起草说明

- 起草背景

2015年，厅运管局印发了《关于印发<四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台备案办法>的通知》（川运函〔2015〕148号），正式开始了四川省卫星定位系统企业监控平台备案工作。截至目前，共计备案“两客一危”服务商29家、“重型货车及半挂牵引车”服务商20家，有力支撑了道路运输动态监督管理工作。

2019年12月，交通运输部办公厅印发了 《关于贯彻实施习近平总书记重要指示批示精神切实加强道路运输安全监管工作的通知》(交办运〔2019〕101号）（以下简称《通知》），对道路运输车辆卫星定位系统车载终端和平台符合性审查及事中事后监管提出一些新的工作要求。一是适应优化营商环境需求，改革符合性审查制度。明确不再开展道路运输车辆卫星定位系统车载终端和平台标准符合性技术审查。其中，车载终端经检测机构检验合格即可投入使用，平台按照相关标准要求做好设计，按要求做好备案即可投入使用。二是完善备案制度，建立黑名单制度。明确由省级交通运输主管部门完善道路运输车辆卫星定位系统平台备案制度，建立车载终端和系统平台黑名单制度，会同有关部门按规定对日常监督中发现的具有严重质量问题的车载终端和存在违法违规行为的系统平台实施联合惩戒。

此外，为加快推进建制村通客车工作，全面完成2020年脱贫攻坚兜底性硬任务，厅运管局印发了《关于加快农村客运车辆卫星定位装置安装和数据上传工作的通知》（川运函〔2020〕34号），要求农村客运车辆卫星定位数据接入联网联控系统。

为落实上述新的工作要求，需要相应对我省的服务商企业监控平台备案工作及事中事后管理有关工作进行进一步调整和明确，在此背景下，厅运管局起草了《四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》）。

二、起草思路

一是在准入上，突出“简”。按照《通知》要求，适应国家“放管服”和优化营商环境工作需要，幅度精简服务商企业监控平台备案资料和流程。备案材料上，由15项精简为9项；备案流程上，取消服务商企业监控平台软件功能核验。二是在事中事后管理上，突出“严”。按照《通知》要求，明确了对备案服务商企业监控平台和车载终端的日常监督抽查机制，建立了黑名单制度，明确了相应的处罚措施，以更加严的要求，强化了对服务商和终端质量的管理。三是拓宽备案服务车辆类型。结合我省实际，将农村客运车辆纳入联网联控体系，对从事农村客运车辆卫星定位系统服务的服务商提出备案要求。

三、架构及主要内容说明

《管理办法》共六章。

第一章，规定办法起草的目的、依据，明确备案的适用范围、变更申请机构和道路运输卫星定位系统黑名单管理单位。

第二章，明确备案的方式、资料和流程。

第三章，确定厅运管局以“双随机、一公开”的形式对卫星定位企业监控平台及车载终端进行抽查。

第四章，规定卫星定位服务商企业监控平台或车载终端被列入黑名单的相关程序。

第五章，明确被列入卫星定位服务商企业监控平台或车载终端黑名单后的处罚措施。

第六章，明确《管理办法》的施行时间和同时废止的文件名称及解释单位。

附件2

四川省道路运输车辆卫星定位系统

企业监控平台和车载终端管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为规范和加强道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端管理工作，根据《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部令2016年第55号）、《关于贯彻实施习近平总书记重要指示批示精神切实加强道路运输安全监管工作的通知》(交办运〔2019〕101号）有关规定，制定本办法。

第二条  本办法所指重点营运车辆是指旅游客车、包车客车、三类以上班线客车和危险货物运输车辆（以下简称：“两客一危”）。

第三条  在四川省境内为两客一危、重型货车及半挂牵引车和农村客运车辆提供社会化服务的卫星定位系统服务商企业监控平台（以下简称“服务商企业监控平台”），应按照本办法的相关规定向四川省交通运输厅道路运输管理局（以下简称“厅运管局”）备案。

第四条  道路运输企业选择和变更服务商企业监控平台，应当向市（州）道路运输管理机构报备，并通报县级道路运输管理机构。

第五条  厅运管局负责全省道路运输卫星定位系统黑名单管理。本办法所指道路运输卫星定位系统黑名单是指被交通运输主管部门、道路运输管理机构列为重点监督对象的服务商企业监控平台和车载终端的名单。

第二章 平台备案

第六条  厅运管局成立服务商企业监控平台备案组，对申请备案的服务商企业监控平台提交的备案材料进行审查，备案组由局相关处室人员组成。

第七条  申请备案的服务商企业监控平台需提交以下备案材料：

（一）备案登记表（见附件1）；

（二）工商营业执照；

（三）服务格式条款、服务承诺；

（四）履行服务能力的相关证明材料（见附件2）。

以上备案材料中的证照应同时提交原件和加盖公章复印件，原件备查，复印件存档。

第八条  厅运管局按以下流程组织备案：

（一）服务商企业监控平台向厅运管局提交备案材料；

（二）厅运管局备案组对提交的备案材料进行逐项审查；

（三）对备案材料通过审查的服务商企业监控平台，厅运管局在局官方网站上公示5个工作日，公示无异议的向其下发备案事项告知书（见附件3）；

（四）安装两客一危和农村客运车辆的服务商企业监控平台，凭备案事项告知书接入四川省道路运输卫星定位系统省级监管平台（以下简称“省级监管平台”）；安装重型货车和半挂牵引车的服务商企业监控平台，厅运管局向全国货运车辆公共平台提出接入申请。服务商完成省级监管平台或“全国货运车辆公共平台”接入后，厅运管局予以备案，并在局官方网站上予以公告。

第三章 监督抽查

第九条  厅运管局负责建立道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端专家库（以下简称“卫星定位专家库”）。

第十条  服务商企业监控平台的日常监督工作采用“双随机、一公开”的工作方式，即随机抽取检查对象，随机从卫星定位专家库中抽取专家组成卫星定位专家组进行抽查。

第十一条 抽查的内容主要包括：企业监控平台功能、车载终端质量和服务质量情况等。

第十二条  厅运管局对服务商企业监控平台数据上传质量和运行情况进行大数据分析，建立企业监控平台和车载终端问题库，并在“双随机、一公开”中增加问题库中企业监控平台和车载终端被抽检权重。

第四章 黑名单

第十三条  服务商企业监控平台出现下列情形之一的，应当列入道路运输卫星定位系统服务商黑名单。

（一）使用不符合标准规范要求的监控平台；

（二）伪造、篡改、删除车辆动态监控数据；

（三）提供的备案资料不真实有效；

（四）一年内累计达到3个月考核不合格；

（五）服务质量未达到服务承诺；

（六）其他严重违反动态监控规章制度等行为。

其中，一年内累计达到3个月考核不合格中的考核是指按照《四川省重点营运车辆卫星定位系统服务商企业监控平台考核实施细则》，对两客一危车辆服务商进行的每月考核。

第十四条  车载终端设备出现下列情形之一的，应当列入道路运输卫星定位系统车载终端黑名单。

（一）交通运输部通报不合格的车载终端型号；

（二）卫星定位专家组抽查不合格的车载终端型号。

第十五条  列入道路运输卫星定位系统黑名单程序：

（一）厅运管局对拟列入道路运输卫星定位系统黑名单的服务商和车载终端设备生产厂商进行公示，公示期为5个工作日；

（二）公示期内，被公示服务商或车载终端设备生产厂商对公示结果有异议的可提出复核，并提交复核材料；

（三）卫星定位专家组对复核资料进行审核，确定是否将其列入道路运输卫星定位系统黑名单；

（四）厅运管局定期向社会公告道路运输卫星定位系统黑名单，并通报各市（州）运管机构。

第十六条  被列入黑名单的企业监控平台或车载终端设备，黑名单期限为1年，期限满后，服务商或终端设备厂商可申请移除黑名单。厅运管局组织卫星定位专家组对平台功能、车载终端质量和服务质量情况等评估，达到要求后应将服务商或车载终端设备型号从道路运输卫星定位系统黑名单中移除。

第五章 处罚

第十七条  被列入道路运输卫星定位系统黑名单的服务商，依法责令其进行整改。整改期内，道路运输企业不得将其车辆接入该服务商企业监控平台（已接入平台的车辆除外）。

第十八条  被列入道路运输卫星定位系统黑名单的车载终端设备，依法责令其进行整改。整改期内，道路运输企业不得新装该型号终端。

第十九条  服务商在厅运管局通过两客一危车辆备案超过一年仍然未安装两客一危车辆的，取消其两客一危备案。

第二十条 建立完善黑名单发布机制，引导运输企业、车主择优选择服务商，实现优胜劣汰。

第二十一条  探索将黑名单结果作为失信记录，纳入交通运输信用平台和社会信用平台，健全完善失信联合惩戒机制。

第六章 附则

第二十二条  本办法自2020年  月  日起施行。原《关于印发<四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台备案办法>的通知》（川运函〔2015〕148号）和《关于印发<四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台软件功能要求>的通知》（川运函〔2014〕168号）同时废止。

第二十三条  道路运输企业自建企业监控平台参照本办法执行。

第二十四条  本办法由厅运管局负责解释。

附件1

四川省道路运输车辆卫星定位系统

企业监控平台备案登记表

申请单位

服务范围

申请日期

表一

备案登记表

| 申请单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位母公司名称 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位负责人 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |
| 申请单位联系人 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 平台软件开发 公司名称 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 平台软件开发 公司联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 社会统一信用代码 |  |  |  |  | 有效 期至 |  |
| 平台技术支持单位 |  |  |  |  |  |  |
| 平台技术支持单位 技术负责人及联系人 |  |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | QQ号 |  |
| 拟服务道路运输 车辆类型 | □“两客一危”车辆 □重型货车及半挂牵引车 □农村客运车辆 |  |  |  |  |  |
| 备注：如申请单位为外省服务商在四川省设立的分（子）公司，须注明母公司名称。 |  |  |  |  |  |  |

表二

备案平台基本信息表

| 备案平台名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机房地址或云平台名称 |  |  |
| 系统部署方式 | □集中式 □分布式 □集中分布式 □独立服务器 □其他 |  |
| 系统架构 | □C/S □B/S □C/S和B/S结合 □其他 |  |
| 接入省级监管平台网络环境 | □互联网 □互联网VPN □专网 |  |
| 平台接入 IP地址及端口 |  |  |
| 终端接入 IP地址及端口 |  |  |
| 软件功能 自查情况 | 满足《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》（GB/T 35658）和《四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台软件功能要求》（详见附件4） |  |

表三

服务市（州）维修网点明细表

| 序号 | 所属地区 | 负责人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

表四

平台主要工作人员明细表

| 序号 | 姓 名 | 部 门 | 职 务 | 工作岗位 | 联系电话 | 手机号 | 电子邮箱 | QQ号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

申 请 承 诺 我公司申请备案登记，并郑重承诺： 1、所提交的文件、证件及有关材料反映的情况是真实的，复印件与原件一致，并对申请材料实质内容的真实性负责； 2、所安装的卫星定位装置符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T 794）及有关要求，严格按照有关安装要求安装维护； 3、所提供的企业监控平台符合《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》（GB/T 35658）、《四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台软件功能要求》（见附件3）及有关要求，同时兼容之前投入运行的系统平台和车载终端，严格按照国家及四川省有关规定提供运营服务； 4、平台机房地址（云平台）或IP地址需要进行变更的，应当向厅运管局提交变更申请，经厅运管局同意后方可实施变更。 申请单位法人代表（签字）： 申请单位（盖章）盖章： 年 月 日

表五

备注：上述信息如有变更，要及时向四川省交通运输厅道路运输管理局报备。

表六

平台备案审查表

| 备案材料审查 情况 | 1.备案登记表 □ 2.工商营业执照 □ 3.服务格式条款、服务承诺 □ 4.履行服务能力□ 审查结果： 审查人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 拟服务车辆类型 | 1.“两客一危”车辆□ 2.重型货车及半挂牵引车□ 3.农村客运车辆□ 申请人(公司法人或授权代表签章)： 年 月 日 |
| 局备案组意见 | 年 月 日 |

表七

备案材料审查人意见

| 序号 | 审查人 | 部 门 | 审查意见 | 审查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

表八

四川省道路运输车辆卫星定位系统

企业监控平台备案材料清单

| 序号 | 提交备案材料名称 | 原件 | 复印件 | 复印件份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备案登记表 |  |  |  |
| 2 | 工商营业执照 |  |  |  |
| 3 | 服务格式条款、服务承诺 |  |  |  |
| 4 | 软件著作权登记证书 |  |  |  |
| 5 | 软件开发与维护技术服务合同 |  |  |  |
| 6 | 软件操作手册（含四川要求功能） |  |  |  |
| 7 | 办公场地房产证或房屋租用合同 |  |  |  |
| 8 | 维修网点及维修人员资料 |  |  |  |
| 9 | 分（子）公司与总公司隶属关系证明材料 |  |  |  |

附件2

履行服务能力的相关证明材料清单

1、申请备案的外省服务商，要求在四川省境内成立分（子）公司；

2、提交备案软件著作权登记证书或软件开发维护公司的软件著作权登记证书及技术服务合同；

3、四川省境内固定办公场地房产证或房屋租用合同，在服务市（州）的固定服务维修网点合同或授权书、服务地址、人员和联系电话。

附件3

四川省道路运输车辆卫星定位系统企业

监控平台备案事项告知书

编号:川运科信备案〔   〕  号

______________________________公司:

根据《四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台管理办法》的相关要求，你公司所提供的___________企业监控平台，满足备案要求，予以备案。

服务道路运输车辆类型:_____________________。

提供服务地区：___________________________ 。

特此告知。

四川省交通运输厅道路运输管理局

年 月 日

----------------------------------------------------------------------------------------

备案平台接入省级监管平台相关信息：

平台接入码：          用户名：          接入口令：

M1：                  IA1：             IC1：

接入省级监管平台IP地址：                端口：

完成接入时间:

省级监管平台IP地址：                    端口：

附件4

四川省道路运输车辆卫星定位系统

服务商企业监控平台软件功能要求

（2020年修订）

2020年4月

目录

1、 范围	25

2、 规范性引用文件	25

3、 术语和定义、缩略语	25

3.1	超速	25

3.2	超载	25

3.3	疲劳驾驶	25

3.4	夜间限速	25

3.5	2-5点禁行	25

3.6	疑似人为屏蔽	26

3.7	不按核定线路运行	26

4、 主要规则和判定方法	26

4.1	超速	26

4.2	超载	27

4.3	疲劳驾驶	27

4.4	夜间限速	28

4.5	2-5点禁行	28

4.6	疑似人为屏蔽	29

4.7	不按核定线路运行	29

5、 软件功能要求	29

5.1	基本功能	29

5.1.1 车辆基础信息管理	30

5.1.2 车载终端信息管理	30

5.1.3 车辆保险信息管理	30

5.1.4 道路运输证信息管理	30

5.1.5 机动车行驶证信息管理	30

5.1.6 驾驶员信息管理	31

5.2	业务功能	31

5.2.1 分段限速管理	31

5.2.2 夜间限速管理	31

5.2.3 车辆禁行管理	31

5.2.4 车辆长时间下线提醒	32

5.2.5 旅游客车行程管理	32

5.2.6 危险货物运输趟次管理	32

5.2.7 报警联动提示	32

5.2.8 车辆报警违章分级处理	33

5.2.9 车辆状态记录管理	33

5.3	视频监控功能	33

5.3.1 实时音视频点播	33

5.3.2 实时上传报警音视频数据	34

5.3.3 录像文件查询	34

5.3.4 录像文件回放	34

5.3.5 录像文件下载	34

5.3.6 视频参数读取和配置	35

5.4	统计分析	35

5.4.1 持续超速统计	35

5.4.2 车辆禁行统计	35

5.4.3 车辆调度信息统计	35

5.4.4 车辆在线率统计	36

5.4.5 用户在线时长统计	36

5.4.6 车辆里程统计	36

5.4.7 车辆抽查统计	37

5.4.8 车辆轨迹完整率统计	37

5.4.9 卫星定位漂移车辆统计	37

5.4.10 平均超速次数统计	38

5.4.11 平均疲劳驾驶时长统计	38

6、 性能与技术要求	38

6.1	平台总体性能	38

6.2	平台响应时间	38

6.3	网络传输	39

6.4	数据存储和备份	39

7、 安全要求	39

8、 参考文献	39

附　录　A （规范性附录）	40

- 范围

本要求是在严格执行中华人民共和国国家标准《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》（GB/T 35658-2017），同时为满足四川省道路运输管理需求增加了包括主要规则和判定方法、软件功能要求等内容。

本要求适用于四川省道路运输车辆卫星定位系统的设计开发工作，以及“双随机、一公开”的日常监督检查。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35658-2017 道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求

JT/T 1078-2016 道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议

JT/T 794 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求

- 术语和定义、缩略语

GB/T 35658-2017、JT/T 1078-2016和JT/T 794 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 超速

车辆行驶速度超过道路限速标志标明的最高时速，从超过最高限速时起，到回到最高限速值以下为一次超速行为。超速的严重程度包括超速的持续时间和超速的百分比（超速率）。超速持续时间是指整个超速行为发生的时长。超速的百分比（超速率）是指在整个超速行为中最高速度的超速率，计算方式按照（速度-限速）/限速*100%。

  - 超载

公路载客汽车不得超过核定的载客人数。如果客运汽车行驶中超过核定的载客人数则为一次超载行为。

  - 疲劳驾驶

驾驶员24小时累计驾驶时间超过8小时，或日间连续驾驶时间超过4小时未停车休息达到20分钟，或夜间（22:00到第二天6:00）连续驾驶时间超过2小时未停车休息达到20分钟，为一次疲劳驾驶行为。车辆从行车开始至停车休息达到20分钟之间的时长为单次行车时长。

  - 夜间限速

客运车辆夜间（22:00到第二天6:00）行驶速度不得超过日间限速80%。

  - 2-5点禁行

长途客运车辆凌晨2时至5时停止运行或实行接驳运输。

  - 疑似人为屏蔽

故意损毁、屏蔽卫星定位系统，造成卫星定位系统无法正常上传数据，满足日常监控需求而还未经现场核实的行为。

  - 不按核定线路运行

客运班车、旅游包车未通过公路运输管理部门临时路线更改审批允许，更改行驶线路，或未按照公路运输管理部门审批允许的临时路线行驶，属于不按核定线路运行行为。

- 主要规则和判定方法

下列规则和判定方法适用于本文件。

  - 超速

【分析方法】

终端分析

车载终端实时监测车辆行驶速度，当行驶速度超过终端设置的限速阀值时开始计算超速的持续时间，并立即上报车辆第一条超速信息并标注为开始超速状态，监测过程中，行驶速度未低于终端设置的限速阀值时，终端按照回传间隔时间上报车辆定位信息并标注为超速状态，当行驶速度低于终端设置的限速阀值时，终端立刻上报最后一条超速信息包括超速持续时间并标注为超速结束状态。超速持续时间从第一条超速信息开始计算到最后一条超速信息。

平台分析

平台软件按照终端回传回来的定位信息进行分析计算超速的持续时间和超速的百分比（超速率）。平台软件从收到车载终端上报的超速信息时，记录超速开始时间并标注为开始超速状态，车载终端下一条上报的定位信息如果为超速则标注为超速状态，累加超速时间，如果下一条上报的定位信息未超速，则前一条定位信息标注为结束超速状态并结算超速持续时间。在实际应用过程中会出现定位信息数据未上报到平台软件的情况，具体分析如下：

仅一条的超速信息时，该定位信息的上一条及下一条均未超速，则记为1次超速行为，超速时间记为5秒。

按照回传时间间隔分析未中断一条数据或中断时间小于等于180秒，以最后一条超速信息的卫星定位时间，减去第一条超速信息的卫星时间，再加上5秒，记为一次超速行为。

按照回传时间间隔分析中断时间大于180秒，以第一条超速信息到中断开始的那一条超速信息认定为一次超速行为，以中断结束后上报的第一条超速信息到最后一条超速信息认定为一次超速行为。

若连续超速信息中有多个不同限速的路段，则按照不同的限速进行定义超速行为，计算超速持续时间。

【提示提醒】

平台软件按照车载终端上报车辆报警信息进行提醒，超速行为开始的定位信息状态显示为“开始超速”，按照回传间隔时间上报的超速信息状态显示为“持续超速”，当超速行为结束后，平台信息显示为“超速结束”。所有的提醒应在平台醒目的地方进行显示。

【统计分析】

超速统计报表中的次数对应超速行为的次数，则车辆1次超速行为在超速统计报表中体现为1次。统计报表要求按照车辆超速持续时间、超速的百分比（超速率）进行统计分析。列出道路运输企业汇总、车辆汇总。报表能分析出该道路运输企业超速违章走势图、同比图、环比图，车辆超速违章排名等分析图表。

  - 超载

【分析方法】

平台软件可以对道路运输车辆设置核定载客人数或核定重量，车载终端对上车载人员计数，如果车辆行驶中车载人数超过核定载客人数，则上报平台车辆超载信息。

【提示提醒】

平台软件按照车在终端上报的车辆超载信息进行提醒。提醒应在平台醒目的地方进行显示。

【统计分析】

超载统计报表中的次数对应超载行为的次数，则车辆1次超载行为在超载统计报表中体现为1次。列出道路运输企业汇总、车辆汇总。报表能分析出该道路运输企业超载违章走势图、同比图、环比图，车辆超载违章排名等分析图表。

  - 疲劳驾驶

【分析方法】

车载终端检测车辆ACC状态为开时，车辆持续运行5分钟，速度超过10km/h为行驶状态。从车辆行驶开始计时，持续行驶时间达到时间阀值时，上报车辆定位信息并标注为疲劳驾驶状态，当车辆连续停车超过20分钟后，取消疲劳驾驶状态并将计时归零，从车辆再次行驶时重新开始计时。日间设置的时间阀值为4小时，夜间（22:00到第二天6:00）设置的时间阀值为2小时。若车辆运行跨域白天和夜间，则按照运行时间比例进行折算合计得出运行时间，从而判定是否疲劳驾驶。驾驶员通过驾驶员IC卡累计24小时驾驶时间，如果超过8小时则为疲劳驾驶。

【提示提醒】

平台软件按照车在终端上报的车辆疲劳驾驶信息进行提醒。上报信息包括驾驶员信息、车辆持续行驶时间，所有提醒应在平台醒目的地方进行显示。

【统计分析】

疲劳驾驶统计报表中的次数对应疲劳驾驶行为的次数，则车辆1次疲劳驾驶行为在疲劳驾驶统计报表中体现为1次。需要列出日间疲劳、夜间疲劳、累计疲劳三种类型明细。列出道路运输企业汇总、车辆汇总。报表能分析出该道路运输企业疲劳驾驶违章走势图、同比图、环比图，车辆疲劳驾驶违章排名等分析图表。

  - 夜间限速

【分析方法】

1、	终端分析

车载终端可设置夜间时段，根据时间按80%比例调整限速阀值，分析方法与超速终端分析方法相同。

2、	平台分析

平台软件可设置夜间时段，根据时间按80%比例调整限速阀值，分析方法与超速平台分析方法相同。

【提示提醒】

1)	车辆终端通过声、光等方式提醒驾驶员违规行为。

2)	车辆行驶速度达到低于限速值0至5公里每小时时，车辆终端通过声音方式提醒驾驶员。

3)	平台软件按照车载终端上报车辆报警信息进行提醒，超速行为开始的定位信息状态显示为“开始夜间超速”，按照回传间隔时间上报的超速信息状态显示为“夜间持续超速”，当超速行为结束后，平台信息显示为“夜间超速结束”。所有的提醒应在平台醒目的地方进行显示。

【统计分析】

参照超速统计分析要求，在车辆超速明细中标注夜间超速报警。

  - 2-5点禁行

【分析方法】

1)	终端分析

平台软件可以对车载终端设置禁行时段，车辆持续运行5分钟，速度超过10km/h为行驶状态，如果车辆在设置的禁行时段处于行驶状态，则上报车辆信息并标注为异常行驶状态，当车辆停止行驶时，则上报车辆信息并标注停止状态。当天曾有过异常行驶状态的车辆为一次异常行驶行为。

2)	平台分析

平台软件可以标注车辆运输方式，如果为接驳运输，则标注为“接驳”，并在平台的醒目位置显示。标注为接驳的车辆不受凌晨2点至5点禁行的要求。设置了凌晨2点至5点禁行的车辆，按照终端回传的定位信息分析，车辆持续运行5分钟，速度超过10km/h为行驶状态，在凌晨2点至5点间，车辆处于行驶状态，则平台报警提示。当天曾有过异常行驶状态的车辆为一次异常行驶行为。

【提示提醒】

平台软件按照车在终端上报的车辆信息进行提醒，异常行驶行为开始的定位信息状态显示为“异常行驶”，当异常行驶行为结束后，平台信息显示为“异常行驶结束”。所有提醒应在平台醒目的地方进行显示。

【统计分析】

异常行驶统计报表中的次数对应异常行驶行为的次数，则车辆1次异常行驶行为在异常行驶统计报表中体现为1次。统计报表要求按照车辆异常行驶次数进行统计分析。

  - 疑似人为屏蔽

【分析方法】

平台软件根据车载终端上报的定位信息分析前后两条有效数据之间的时间间隔超过10分钟，且位移的距离超过10公里的行为，将前一条定位信息作为该行为的开始状态，将后一条定位信息作为该行为的结束状态，严重程度根据时间间隔和位移距离来定义。

【提示提醒】

平台软件按照一次完整行为结束后提醒。所有提醒应在平台醒目的地方进行显示。

  - 不按核定线路运行

【分析方法】

车载终端可以设置车辆运行线路的经纬度，终端收到卫星定位信息后分析位置是否在设置的线路内，如果不在则记录为偏离线路，持续5分钟则判断为不按核定线路运行。

平台软件可设置车辆运行线路，通过车载终端实时回传的定位信息进行判断是否已经偏离设置的运行线路，如果回传信息连续5分钟都偏离设置的运行线路则系统判定为不按规定线路运行。

【提示提醒】

平台软件按照报警信息进行提示，如果由平台软件分析，持续时间不足5分钟报警提示显示为“偏离线路”；持续时间超过或等于5分钟报警提示显示为“不按核定线路运行”。

【统计分析】

不按核定线路运行统计报表中统计的次数按照车载终端或平台软件判断为“不按核定线路运行”的行为定义为1次。列出道路运输企业汇总、车辆汇总。报表能分析出该道路运输企业不按核定线路运行走势图、同比图、环比图，车辆不按规定线路运行排名等分析图表。

- 软件功能要求

GB/T 35658-2017界定的功能以及下列功能要求适用于本文件。

  - 基本功能

基础功能在符合GB/T 35658-2017中第6章企业监控平台功能的要求外，还应包含车辆基础信息管理、车载终端信息管理、车辆保险信息管理、道路运输证信息管理、机动车行驶证信息管理和驾驶员信息管理。

    - 车辆基础信息管理

【功能概述】

系统应具有车辆基本信息的增加、修改、查询等功能

【功能解释】

车辆基本信息包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、所属企业、燃料类型、车身颜色、车辆等级、核定载人数、核定载质量、营运状态等。

    - 车载终端信息管理

【功能概述】

系统应具有车载终端信息的增加、修改、查询等功能

【功能解释】

车载终端信息包括终端型号、设备编号、制造商名称、定位模式、通讯模式、协议版本、物联网卡号和状态等。状态可包括正常、停用、注销等。

    - 车辆保险信息管理

【功能概述】

系统应具有车辆保险信息增加、修改、查询等功能

【功能解释】

保险信息包括承保车辆、保险公司名称、保险类型、保险单号、理赔情况、投保人名称、受益人名称和有效起始日期等，要求可以设置提前提醒天数，系统软件到期提前提醒。

    - 道路运输证信息管理

【功能概述】

系统应具有车辆道路运输证增加、修改、查询等功能

【功能解释】

道路运输证管理信息包括道路运输经营许可证号、经营范围、经营范围编码、发证机关和有效起始日期等信息，要求可以设置提前提醒天数，系统软件到期提前提醒。

    - 机动车行驶证信息管理

【功能概述】

系统应具有车辆行驶证增加、修改、查询等功能

【功能解释】

车辆行驶证信息包括车辆识别代码、发动机号码、行驶证号、使用性质、品牌型号、车长、车宽、车高、总质量、准牵引总质量、核定载客人数、核定载质量和有效起始日期等，要求可以设置提前提醒天数，系统软件到期提前提醒。

    - 驾驶员信息管理

【功能概述】

系统应具有驾驶员信息的增加、修改、查询等功能

【功能解释】

驾驶员信息包括姓名、性别、身份证号、民族、文化程度、准驾车型、有效起始日期、从业资格证类型、初领日期、有效截止日期和发证机关等，要求可以设置提前提醒天数，系统软件到期提前提醒。

  - 业务功能

业务功能在符合GB/T 35658-2017中第6章企业监控平台功能的要求外，还应包含分段限速管理、夜间限速管理、车辆禁行管理、历史数据连续性分析、车辆长时间下线提醒、报警信息采集和保存、报警联动提示和报警分级处理。

    - 分段限速管理

【功能概述】

系统应能通过经纬度设置分路段限速，实现超速报警，并提供对超速的警告、记录和处理。

【功能解释】

道路运输企业操作人员可以输入经纬度设置限速路段，要求操作简单易懂，可现实车辆设置分段限速的情况，若车辆在设置路段上超速后，平台软件及时提醒报警信息，要求提醒信息要醒目，报警要准确。可由终端分析判断，也可由平台软件分析判断，但要保证所有车辆都具备该功能。

    - 夜间限速管理

【功能概述】

系统应具备在设定的夜间时间段内限速阀值降低为日间限速阀值的80%。

【功能解释】

道路运输车辆需要设置夜间限速，要求夜间限速对所有的日间限速生效，包括基本限速、分段限速、分道限速等。满足车辆在夜间（22:00至次日6:00）在所有道路上行驶的限速值都为日间限速值的80%，要求道路运输企业操作人员在设置过程中简单方便，不需要对道路或者区域设置，只需要按照车辆和时间进行设置，时间段设置可分为每天重复和只有一个时间范围，限速的比例可以作为参数进行设置，默认为80%。

    - 车辆禁行管理

【功能概述】

系统应具备对指定车辆在规定时间段内异常行驶的报警功能。

【功能解释】

该功能主要满足道路运输客运车辆在凌晨2:00到5:00之间必须停车休息的管理要求。要求道路运输企业操作人员在设置过程中简单方便，可以按照车辆和时间进行设置，时间段设置可分为每天重复和只有一个时间范围。车辆行驶状态需要结合车辆运行速度和车辆工作状态等信息。

    - 车辆长时间下线提醒

【功能概述】

系统应具备车辆下线时间超过设定时间的提醒功能，并以声、光等方式提醒。

【功能解释】

该功能主要用于道路运输企业操作人员在日常监控工作中发现异常车辆，及时分析和处理。可设置车辆下线的时间，系统通过设置的时间进行分析显示超过车辆下线时间的车辆定位信息，以列表的形式展现，包括车辆的定位时间、速度、限速、位置、报警信息等，方便操作人员监控和查看。

    - 旅游客车行程管理

【功能概述】

系统应具有旅游客车行程增加、修改、查询等功能。

【功能解释】

该功能主要用于对旅游客车的行程进行管理的工作，旅游客运企业操作人员可以根据旅游客车的行程单据录入行程内容，包括时间、地点、凭证单号等信息，系统根据具体的时间展示旅游客车的行程计划，便于日常监控和管理。

    - 危险货物运输趟次管理

【功能概述】

系统应具有危险货物运输信息添加管理的功能，记录运输的趟次

【功能解释】

危险货物运输趟次信息包括起始地点、途径地点、运输类型、品名、数量及数量单位、押运员等信息。

    - 报警联动提示

【功能描述】

系统应具备视频联动卫星定位报警的提示，及时弹出报警车辆实时画面。

【功能解释】

软件平台根据用户配置的报警联动表进行联动提示，报警类型包括超速报警、分段限速报警、夜间限速报警、车辆异动报警、疲劳驾驶报警、离线位移报警、偏离线路报警、超载报警、异常停车报警、翻滚和碰撞报警、高速路异常开关门报警等。系统应按顺序弹出对应的报警视频图像提示，待监控人员以短信提醒、拍照、记录、对讲等方式处理完毕并在系统中记录处理结果后提示消失。

    - 车辆报警违章分级处理

【功能概述】

系统应具有对车辆违章情况处理的记录，包括处理方式、处理人员、处理时间等。

【功能解释】

软件平台应及时将车辆违章的报警信息（包括车牌号、车牌颜色、时间、速度、限速、位置信息、报警类型、严重程度、所属道路运输企业等信息）进行提示，要求道路运输企业操作人员要对报警信息及时的处理，若未处理，提示会一直存在，系统将处理的情况进行记录，包括处理方式、处理人员、处理时间，处理的方式可分为短消息、视频、拍照等其他方式。若平台软件未开启时段，车辆发生的违章情况，在平台开启的时刻提醒所有未处理的违章信息，违章处理记录能在每一位操作人员下班时可打印出来，并能形成统计报表。

报警处理应实现分级提醒，若道路运输企业平台报警超过30分钟未处理，则提醒企业分管的领导的客户端或手机（短信、微信、APP等形式下发），若过30分钟未处理，则提醒该车所在地市道路运输管理机构。系统支持超时时长设置，默认超时时长为30分钟。

    - 车辆状态记录管理

【功能概述】

系统应具有对车辆营运状态、维修状态的记录功能

【功能解释】

道路运输企业操作人员可以根据车辆营运的具体情况，在企业监控平台软件中标示车辆营运状态及维修状态，包括停运、正常、维修等。在计算车辆在线率的时候要合理考虑车辆停运及维修的状态。同时标注后的车辆营运及维修状态要在日常监控界面醒目的地方显示出来，包括每辆车的状态及整个道路运输企业所有车辆不同状态的数量。

  - 视频监控功能

视频监控功能在符合JT/T 1078-2016中6.企业视频监控平台功能 的要求外，还应包含实时音视频点播、录像文件查询、录像文件回放、录像文件下载和视频参数读取和配置，并支持交通行业标准《道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议》(JT/T 1078-2016)四川省补充协议。

    - 实时音视频点播

【功能概述】

系统应具备向车载视频终端发送实时音视频传输请求的功能；车载视频终端在在收到此消息后通过企业视频监控平台指定的服务器IP地址和端口号建立传输链路，将实时音视频流上传。系统具备展示实时音视频的功能，并具备响应政府视频监控平台音视频请求和上传实时音视频的功能。

【功能解释】

支持在远程计算机上或者移动终端通过浏览器或者相应客户端软件对终端音视频进行实时点播。客户端可采用B/S或C/S架构。

视频监控界面应支持1、4、9、16等画面分割显示，在同一界面上支持显示同一终端的多路图像，同事支持显示不同终端的不同图像，并支持实时视频图像的全屏显示，支持选择实时同步播放和流畅缓冲播放，支持声音和画面同步且可以选择打开/关闭。

    - 实时上传报警音视频数据

【功能概述】

系统在收到终端上传包含视频报警信息的实时位置信息时，应具备自动下发视频上传指令，指定终端将报警视频文件传送到指定的服务器IP和端口,并将车载视频终端上传的视频信息作为该报警的视频信息进行关联存储。

系统应同时具备将报警信息和上传至政府视频监控平台的能力，如政府视频监管平台需要终端直接上传至政府视频监管平台，系统应具备转发指定的FTP服务器IP和端口请求视频报警数据的能力。

【功能解释】

无

    - 录像文件查询

【功能概述】

系统应具备录像文件按通道、时间、报警类型进行快速检索；支持按需提取车载视频终端录像文件；支持按月查询终端录像存储月历信息；支持在界面上以时间轴和文件列表两种方式显示录像文件检索结果。

【功能解释】

无

    - 录像文件回放

【功能概述】

系统应具备录像文件按时间偏移方式进行远程回放，录像回放时显示与录像时间点对应的车牌号和卫星定位的位置信息，支持时间轴拖动、暂停、快进、慢进、帧放等操作。

【功能解释】

无

    - 录像文件下载

【功能概述】

系统应具指定服务器IP和端口的下载终端录像的能力，通过发送指令将FTP服务器相关信息发送至终端，实现远程下载终端存储的录像文件功能。

【功能解释】

无

    - 视频参数读取和配置

【功能概述】

系统应具备远程读取和配置终端设备视频参数。

【功能解释】

视频参数读取和配置应分配给企业监控平台服务商用户使用，可针对性对音视频的实时流分辨率、存储流分辨率、ODS字幕叠加、物理通道号和逻辑通道号等。

  - 统计分析

    - 持续超速统计

【功能概述】

按照超速次数、超速严重程度、超速持续时间统计，其中超速严重程度按照超速20%以下、20%（含）～50%、50%（含）以上分别统计。

【统计方式】

超速次数按照第一章违章行为定义中的超速次数定义执行。超速的严重程度按照20%以下、20%（含）～50%、50%（含）以上三种程度执行。超速持续时间按照5分钟以下、5（含）～10分钟、10分钟以上三种程度执行。可以按道路运输企业统计所有车辆的超速次数的总数，也可统计道路运输企业下所有车辆的超速次数。

    - 车辆禁行统计

【功能概述】

系统应具备对车辆异动报警的统计功能，可按照道路运输企业、车辆等方式统计，报表要求具备明细表和统计表

【统计方式】

异动报警次数按照第一章违章行为定义中的异常行驶行为次数定义执行。报警类型包括客运车辆禁行和山区公路禁行等。可以按道路运输企业统计所有车辆的异动报警次数的总数，也可统计道路运输企业下所有车辆的异动报警次数。

    - 车辆调度信息统计

【功能概述】

系统应具备对车辆调度信息的统计功能，可按照道路运输企业、车辆等方式统计，报表要求具备明细表和统计表

【统计方式】

按照对车辆发送的调度信息条数进行统计，可以按道路运输企业统计所有车辆的车辆调度信息次数的总数，也可统计道路运输企业下所有车辆的车辆调度信息次数。

    - 车辆在线率统计

【功能概述】

系统应具备对车辆在线率的统计功能，可按照道路运输企业、车辆等方式统计，报表要求具备明细表和统计表

【统计方式】

车辆在线率的计算符合交通运输部标准符合性审查要求，计算方式为：车辆在每10分钟内有效定位数据大于或等于一条，判定为该时段在线，在线时长为10分钟，在线总时长为每次判定的在线时长累计。每日在线率按照24小时计算，日在线率=日在线总时长（分钟）/（24小时*60分钟）*100%，同理，月在线率=月在线总时长（分钟）/（实际天数*24小时*60分钟）*100%；道路运输企业车辆在线率表示整个道路运输企业所有车辆在线总时长与所有车辆应在线的总时长之比，计算方式：道路运输企业车辆日在线率=（A车日在线总时长+B车日在线总时长+……）/（车辆总数*24小时*60分钟）*100%，道路运输企业车辆月在线率=（A车月在线总时长+B车月在线总时长+……）/（实际天数*车辆总数*24小时*60分钟）*100%。

    - 用户在线时长统计

【功能概述】

系统应具备对用户在线时长的统计功能，可按照道路运输企业、用户等方式统计，报表要求具备明细表、统计表、月报表

【统计方式】

用户在线时长是从用户开始登录到退出登录的时间差。道路运输企业在线时长是计算道路运输企业内所有用户的在线时长，计算方式：按照一天24小时计算，若道路运输企业下有2个用户，A用户在9:00-10:00处于登录状态，而B用户在9:30-11:00处于登录状态，则该道路运输企业用户在9:00-11:00处于在线状态，计算在线时长为2小时。报表有道路运输企业在线时长统计报表，用户在线时长统计报表，用户登录明细报表。

    - 车辆里程统计

【功能概述】

系统应具备对车辆里程的统计功能，可按照车辆等方式统计，报表要求具备统计表

【统计方式】

按照车辆行驶的里程数进行统计，可按照车辆等方式统计，有车辆日报表，统计单车每日的行驶里程。

    - 车辆抽查统计

【功能概述】

系统应具备监控人员抽查车辆定位、视频、违章等情况的统计，报表要求具备明细表和统计表。

【统计方式】

道路运输企业操作人员对车辆日常监控中的一些行为动作需要在系统软件中记录，包括对车辆查看定位信息、查看历史轨迹、查看视频、违章处理等操作。可按照用户进行统计各类型的操作数量，计算操作百分比。总公司按照单日抽查车辆数的3%计算，分公司按照单日抽查车辆数5%计算，计算方式为：用户对某车进行一次或以上的查看定位信息、查看历史轨迹、查看视频、违章处理，则记为该车已点击，已查看历史轨迹，已查看视频，已违章处理，按照操作的类型和操作的车辆数分别统计某类型的抽查比例，例如，若道路运输企业下共有100辆车，某日对6辆车进行了查看视频的操作，则计算为6辆/100辆*100%=6%的抽查比例。可按车辆、按类型、按道路运输企业进行统计抽查百分比。

    - 车辆轨迹完整率统计

【功能概述】

系统应具备企业所属车辆轨迹完整率的统计，报表要求具备明细表和统计表。

【统计方式】

车辆轨迹完整率是指统计期内，车辆轨迹完整总里程与本辖区或本企业上线车辆轨迹总里程的比率。

轨迹完整率：轨迹完整总里程/轨迹总里程。

轨迹里程计算规则：

1.所有以下计算仅将漂移点前后点位之间的里程计入全部里程，两点之间的里程为两点经纬度的直线距离。

2.当两点间距离小于2km，记为轨迹连续，计入连续里程，计入全部里程。

3.当两点间距离介于2km-10km之内（含2km和10km），如果连续5段内，每两点间里程介于2km-10km之内（含2km和10km）记为轨迹连续，计入连续里程，计入全部里程；自第6段起记为轨迹不连续，计入全部里程；凡是轨迹里程不在2km-10km之间（含2km和10km），则重新归0，再次重复计数。

4.两点间距离大于10km，记为轨迹不连续，计入全部里程。

    - 卫星定位漂移车辆统计

【功能概述】

系统应具备企业所属车辆的卫星定位漂移车辆的统计，报表要求具备明细表和统计表。

【统计方式】

卫星定位漂移车辆率是指统计期内，车辆定位数据存在高频度远距离漂移车辆总数占本辖区或本企业车辆上线总数的比率。

漂移定义：

（1）漂移：连续三个点位，其两段轨迹之间的速度均大于160km/h计为一次漂移。

（2）漂移车辆数：统计期内，车辆定位数据存在高频度远距离漂移车辆总数。

（3）高频度远距离漂移：疑似漂移次数大于全省平均疑似漂移次数。

（4）全省平均疑似漂移次数（次数/车）：全省重点营运车辆定位数据存在疑似漂移车辆总次数除以全省上线的重点营运车辆数。

卫星定位漂移车辆率 = 漂移车辆数/上线车辆数：

    - 平均超速次数统计

【功能概述】

系统应具备企业所属车辆的平均超速次数的统计，报表要求具备明细表和统计表。

【统计方式】

平均超速次数是指统计期内，车辆的超速总次数除以本辖区或本企业上线的车辆数再除以统计的天数。

平均超速次数=车辆超速总次数/（车辆数*统计天数）

    - 平均疲劳驾驶时长统计

【功能概述】

系统应具备企业所属车辆的平均疲劳驾驶时长的统计，报表要求具备明细表和统计表。

【统计方式】

平均疲劳驾驶时长是指统计期内，车辆的疲劳驾驶总时长除以本辖区或本企业上线的车辆数再除以统计的天数。

平均疲劳驾驶时长=车辆疲劳驾驶总时长/（车辆数*统计天数）

- 性能与技术要求

  - 平台总体性能

支持平台7x24h不间断运行；在没有外部因素影响的情况下，故障恢复时间不超过120min

  - 平台响应时间

平台响应时间应按照GB/T 35658-2017中7.1.4的要求。

  - 网络传输

政府监管平台之间支持专线网络或者互联网VPN连接；企业监控平台支持互联网或专线网络等方式连接政府监管平台。

  - 数据存储和备份

视频巡检报警数据、联动报警数据等应立即上报企业监控平台存储，企业监控平台按照相关协议立即上传到政府监管平台数据中心存储。数据存储和备份要求如下：

- 音视频数据在线存储时间不得少于30天；

- 异常状态音视频数据在线存储时间不得少于60天；

- 建立数据备份机制，每月对数据进行全量备份，每周对数据进行增量备份，系统数据恢复时间不超过5h。

- 安全要求

平台安全要求应按照GB/T 35658-2017中7.4的要求

- 参考文献

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》

[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

- （规范性附录）

  - 功能清单与服务车辆类型对照表

| 序号 | 功能名称 | 车辆营运性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 班线客车 | 旅游客车 | 危险品运输 | 重型货车 | 农村客运 |
| 1 | 车辆基础信息管理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 车载终端信息管理 |  |  |  |  |  |
| 3 | 车辆保险信息管理 |  |  |  |  |  |
| 4 | 道路运输证信息管理 |  |  |  |  |  |
| 5 | 机动车行驶证信息管理 |  |  |  |  |  |
| 6 | 驾驶员信息管理 |  |  |  |  |  |
| 7 | 分段限速管理 |  |  |  |  |  |
| 8 | 夜间限速管理 |  |  |  |  |  |
| 9 | 车辆禁行管理 |  |  |  |  |  |
| 10 | 车辆长时间下线提醒 |  |  |  |  |  |
| 11 | 旅游客车行程管理 |  |  |  |  |  |
| 12 | 危险货物运输趟次管理 |  |  |  |  |  |
| 13 | 报警联动提示 |  |  |  |  |  |
| 14 | 车辆报警违章分级处理 |  |  |  |  |  |
| 15 | 车辆状态记录管理 |  |  |  |  |  |
| 16 | 录像文件查询 |  |  |  |  |  |
| 17 | 录像文件回放 |  |  |  |  |  |
| 18 | 视频参数读取和配置 |  |  |  |  |  |
| 19 | 持续超速统计 |  |  |  |  |  |
| 20 | 车辆禁行统计 |  |  |  |  |  |
| 21 | 车辆调度信息统计 |  |  |  |  |  |
| 22 | 车辆在线率统计 |  |  |  |  |  |
| 23 | 车辆里程统计 |  |  |  |  |  |
| 24 | 车辆抽查统计 |  |  |  |  |  |
| 25 | 用户在线时长统计 |  |  |  |  |  |
| 26 | 车辆轨迹完整率统计 |  |  |  |  |  |
| 27 | 卫星定位漂移车辆统计 |  |  |  |  |  |
| 28 | 平均超速次数统计 |  |  |  |  |  |
| 29 | 平均疲劳驾驶时长统计 |  |  |  |  |  |
| 说明：  为必须功能， 为推荐功能， 为不要求功能 |  |  |  |  |  |  |