附件2

档案规范化建设项目清单、服务内容及验收标准

| 序号 | 采购服 务项目 | 服务内容及技术要求 | 预估数 量/规模 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务档案双向转存服务 | 1.配合采购人完成财务档案室1与财务档案室2之间的档案双向转存，含档案下架、逐册清点核对、安全运输、有序上架； 2.运输过程需采取防潮、防压保护等措施（如使用防震档案箱）； 3.转存前需与采购人确认档案范围、编号规则及上架位置，转存后提交《档案转存核对清单》，确保无遗漏、无破损。 | 2300册 | 1.转存档案与《档案转存核对清单》100%一致； 2.档案无受潮、受压、破损等情况； 3.采购人现场验收签字确认。 |
| 2 | 库房环境规范化建设 | 1.温湿度计采购及安装 （1）配置3个温湿度计，安装于库房不同区域（覆盖高、中、低位置）； （2）设备需满足档案保存标准：支持实时监测温度（14-24℃）、相对湿度（45-60%）； （3）安装后需调试设备，指导采购人员读取数据及记录方法。 2.防爆灯采购及安装 （1）更换/安装10个防爆灯，含线路检查、灯具固定、通电测试； （2）灯具需符合消防安全标准（防短路、防高温，避免火灾风险）； （3）光照强度需满足档案查阅需求（≥300lux），且无强光直射损伤档案。 | 3个温湿度计、10个防爆灯 | 1.温湿度计数据显示准确，安装牢固； 2.防爆灯通电正常，线路无安全隐患，光照符合要求； 3.提交设备安装验收单，采购人确认。 |
| 3 | 综合档案库房档案整理 | - 对项目档案进行规范化整理，含清理（去除破损、冗余材料）、分类（按项目阶段/类型划分）、规范装订（用档案专用装订材料）、装盒（符合国家标准档案盒）、加盖归档章（标注档号、归档日期、保管期限）； - 2.需严格遵循《归档文件整理规则》（DA/T22—2015）及采购人档案管理规范； - 3.整理完成后提交《档案整理清单》，标注每盒档案的档号、内容概要。 | 600盒 | 1.分类符合采购人要求，无错分、漏分； 2.装订牢固、装盒规范，归档章信息完整准确； 3.《档案整理清单》与实物100%匹配，采购人验收合格。 |
| 4 | 档案库房消杀与清洁 | 1.消杀服务 （1）采用符合档案安全标准的菊酯类试剂，对库房进行2次全面喷洒消杀（2次间隔7天）； （2）重点消杀区域：档案柜内部、库房角落、地面缝隙，需有效杀灭害虫（如蟑螂、蛀虫）及病菌； （3）消杀过程需做好档案保护（如覆盖防水防尘膜），避免试剂直接接触档案。 2.清洁服务 （1）消杀前：清理库房杂物、擦拭档案柜表面及地面灰尘； （2）消杀后：再次清洁地面、档案柜，去除试剂残留，保持库房整洁。 | 1次服务（含2次消杀和2次清洁） | 1.消杀后7天内库房无活虫、无异味； 2.库房地面、档案柜表面无灰尘、无杂物； 3.采购人现场验收，出具《消杀清洁验收确认书》。 |